Check List initialisation Phase d’uisnage

- Pièce finie renseignée

- Pièce brut renseignée

- Repère d’usinage correctement positionné (position imposée)

- Machine sélectionnée (3 axes -SOMAB- ou 5 axes -UCP600-)

- Commande numérique définie :

  - Table des mots Postprocesseur : SGPost.pptable

  - Type de données CN : APT

  - Type de format CN : point (3 axes) ou axes (5 axes)

- Brut intermédiaire activé (onglet « Option »)

- Point de changement d’outil choisi hors pièce (onglet «  Position »)

Check List pour chaque Opération :

- Les surépaisseurs pièces sont-elles bien définies ? (si ébauche,  ½ finition ou finition)

- Paramètres de coupe :

  - Avance

  - Vitesse de coupe

  - Nb de dents de l’outil

  - Compatibilité paramètres de coupe / performance machine

- Pour les opérations de finition :

  - Tolérance d’usinage = 0.01 mm

  - Hauteur de crête ou équivalent correcte

- Approche et retrait définie ?

  - Début et fin de l’opération se situe en zone « sûre »

- Naming (afin de s’y retrouver plus facilement) :

  - Le nom de l’outil correspond à sa géométrie

  - L’opération a un nom clair (ex : « demi-Finition pion central » …)

- Numéro d’outil conforme au magasin d’outils

Check List globale

- Rapport de collision vierge ?

- Analyse du résultat (voir surépaisseur et manque de matière Modele 3D et resultat FAO)

- Temps d’usinage cohérent