Dossier de contrôle tridimensionnel

Mise à jour : 17/7/2019

Pièce : chape V1 dessin 08/02/2019

Opérateur : 			P Le Roux, T de Chazeron

Date de création : 		24/6/2019 modif 25/6, 17/7

BdD de mesure sous 	le-roux : Quartis.QrtMeasDb

Pièce : 			58 chape_fite_2A V1

Programme : 		1

Mesure : 			à ce jour 9

Le dossier comprend :

Des vues pièces en position sur MMT

Dans ce cas utiliser le montage prévu

Une désignation configuration palpeur :  3001

Un schéma pour construction SCPL2

Une description des surfaces palpées

Une description des éléments géométriques construits

Une description des grandeurs contrôlées

Une édition du programme de contrôle

Une édition d’un  PV de contrôle

Attention : utiliser le montage prévu à cet effet

Désignation configuration palpeur :  3001

3001 au début

Puis 2 positions angulaires : 3002 puis 3004

3001

3004

3002

Rack :                 1                            2                         3                                4

L

Touche de palpage :

Rack			1		2		3		4

L mm			40		3		27		20

Ø bille mm		4		1		2		4

Schéma pour construction SCPL2

PLN 1

à palper sur les plots de positionnement du montage de contrôle avant mise en position pièce, 1 point sur chaque plot, 2 points sur le 3ème plot

CIR 1

une fois la pièce mise en position et abloquer palper l’alésage comme un cercle en 4 points

CIR 2

palper dans l’alésage comme un cercle en 4 points

Description des surfaces palpées

CIR 3

CYL 3 2

PLN 4

PLN 3

CYL 2

CYL 1

PLN 2

Description des éléments géométriques construits :

Cyl4 : cylindre inscrit à partir des points du cyl3

Cyl5 : cylindre inscrit à partir des points du cyl3et du cir3  – zone commune -

Pt1 : intersection de l’axe de cyl1 et pln2

Pt2 : intersection de l’axe de cyl2 et pln2

Ln2 : droite passant par Pt1 et 2

Pt3 : point milieu des Pt1 et 2

SCP : construction d’un référentiel de mesure pln2, ln2, pt3

Pl5 : plan médian (de symétrie) des plans pln3 et 4

Description des grandeurs contrôlées :

1 : diamètre de cyl1des moindres carrés

2 : diamètre de cyl2 des moindres carrés

3 : diamètre de cyl3 des moindres carrés

4 : diamètre de cir3 des moindres carrés

5 : minimum de distance point/plan entre les plans pln3 et 4

6 : diamètre de cyl4 inscrit

(7 non demandé : cylindricité du cyl4)

8 : diamètre de cyl5 inscrit

(9 non demandé : distance entre l’axe de cyl3 et le centre de cir3)

10 : localisation au maximum matière du pt1dans SCP

11 : localisation au maximum matière du pt2dans SCP

12 : distance entre les points Pt1 et 2

13 : localisation du pln5 dans SCP

14 : perpendicularité entre les pln5 et le cyl5

15 : localisation de l’axe de cyl5 dans SCP