# Exercice ED Rectif

Etude du taux de recouvrement en dressage : Ud

Norton 2018

Principe de « l’overlap ratio » Ud=bdfd

bd

fd

Feeding direction

Ud = 1

aed

avec :

fd avance par tour de meule du dresseur (mm/tr)

bd largeur d’engagement du diamant

aed profondeur de passe en dressage

aed

bd

fd/2

Feeding direction

Ud = 2

## Calculer

La vitesse d’avance en dressage Vfd (en mm/min) pour avoir un taux de recouvrement Ud de 4.

Données :

- Vitesse périphérique de meule Vs : 50m/s

- Diamètre de meule D : 400mm

- Largeur d’engagement du diamant bd : 8mm