Dossier de contrôle tridimensionnel

Mise à jour : 17/7/2019

Pièce : chape V1 dessin 08/02/2019

Opérateur : 			P Le Roux,

Date de création : 		19/7/2022

BdD de mesure sous 	le-roux : Quartis.QrtMeasDb

Pièce : 			78 bride de guidage

Programme : 		1

Mesure : 			à ce jour 3

Le dossier comprend :

Des vues pièces en position sur MMT

Dans ce cas utiliser le montage prévu

Une désignation configuration palpeur :  3001

Dessin de définition pièce

Un schéma pour construction SCPL1

Une description des surfaces palpées

Une édition du programme de contrôle

Une édition d’un  PV de contrôle

Attention : respecter emplacement pour accès changement palpeur

Désignation configuration palpeurs :  3001 et 4001

Pour les 2 palpeurs utilisation seulement X001

X001

Rack :                 1

3001				4001

L

Touche de palpage :

Rack			1		2		3		4

L mm			40		3		27		20

Ø bille mm		4		1		2		4

Schéma pour construction SCPL1

PLN 1

à palper sur les plots de positionnement du montage de contrôle avant mise en position pièce, 1 point sur chaque plot, 2 points sur le 3ème plot

CIR 1

une fois la pièce mise en position et abloquer palper l’alésage comme un cercle en 4 points

PLN 2

Description des surfaces palpées

PLN 7

PLN 6

CIR 2

CIR 3

CYL 5 2

CYL 4 2

CYL 3 2

CYL 2

CYL 1

PLN 5

PLN 4

PLN 3